LEVE MEUBLE "Mini Costaud"

Mise en situation :

Ce système permet de soulever un meuble sans effort ou de dégonder une porte rapidement.

Objectif du TP :

Vérifier les caractéristiques mécaniques définies dans le cahier des charges du système.

Connaissances à maîtriser pour le TP :

- Modélisation des actions mécaniques.

- Principe fondamental de la statique.

Documents fournis :

- Un classeur contenant le dossier technique du système et le dossier travail demandé.

- Un dossier réponse (Ce document).

- Un Lève Meuble réel.

- Un poste informatique, avec le logiciel "MECAPLAN" installé.

Objectif du TP :

On se propose, dans ce TP, de déterminer la caractéristique technique de ce lève-meuble, c’est à dire sa "démultiplication" :

En effet, nous allons étudier l’évolution de l’action de l’utilisateur sur le levier en fonction de l’action du meuble sur le coulisseau de levage (effort connu maximum de 1000N correspondant à une charge de 100 kg).

SEC Levier

SEC Bâti

Biellette

Gauche

SEC Pied

x

y

z

Biellette

Droite

D

A

C

B

E

F

C’

D’

Travail demandé :

1ère partie :	Modélisation

- Nous allons nous intéresser à la modélisation simplifiée du lève meuble.

La partie de réglage de l’accostage n’entrant pas en jeu lors de l’effort de levage, nous considérons que toutes les pièces intervenant dans ce réglage d’accostage, font partie du SEC Bâti.

D

Biellette

x

y

A

C

B

SEC

Pied

SEC

Bâti

SEC

Levier

E

F

{SEC Bâti} =	{1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 13}

{SEC Pied} =	{2 ; 3 ; 14 ; 15}

{SEC Levier} =	{7 ; 8 ; 9 ; 10}

{Biellette Gauche} =	{11}

{Biellette Droite} =	{12}

  - Colorier, sur les document DT1 et DT3 ainsi que sur les graphes ci-dessus, les différents sous-ensembles cinématiques en utilisant le code de couleur suivant :

| {SEC Bâti} en orange | {SEC Pied} en bleu marine |
| --- | --- |
| {SEC Levier} en vert | {Biellettes} en bleu clair |

  - Compléter le graphe des liaisons suivant : (sans oublier de préciser le centre et l’axe de la liaison).

SEC

Bâti

SEC

Levier

Biellette

SEC

Pied

MISE EN PLAN DU LEVE MEUBLE

Imprimer le fichier Solid Works : 	Mini Costaud_DT1 MeP.sldprt

ECLATE DU LEVE MEUBLE

Imprimer le fichier Solid Works : 	Mini Costaud_DT3 Eclaté.sldprt

2ème partie :	Evolution de l’effort de l’utilisateur (Etude avec le logiciel Mécaplan).

Le but de cette étude est de déterminer l’évolution de l’effort exercé par l’utilisateur (appliqué au bout du levier), en fonction de l’effort exercé par le meuble sur le pied du Mini Costaud (1000 N).

- Déclarations des paramètres de calculs

&

- Calcul de l’action de l’utilisateur sur le SEC Levier en fonction de l’action du meuble sur le SEC Pied.

&

- Tracé de la courbe : effort utilisateur / levier = f(position du levier)

Vous allez suivre pas à pas les indications fournies sur le document travail demandé, présent dans le classeur du système, qui vont vous guider afin d’obtenir des courbes de l’effort de l’utilisateur. Pour ce faire vous allez  utiliser un logiciel de calcul mécanique : "Mecaplan"

Vous obtenez cette fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner les courbes qui nous intéressent...

APPELER LE PROFESSEUR POUR UNE VERIFICATION !

- Analyse des résultats du calcul

Sélectionner la courbe "Fy(N)" ;	Cette courbe correspond à la projection de l’effort de l’utilisateur sur le levier suivant la direction de cet effort (l’axe ).

Sélectionner la courbe "Norme" ;	Cette courbe correspond à la norme de l’effort de l’utilisateur sur le levier.

  - Tracer ci-dessous, l’allure de ces deux courbes en indiquant les valeurs principales.

N° Positions

Fy(N)

20

40

60

80

100

120

140

0

N° Positions

Norme

20

40

60

80

100

120

140

0

  - Relever la valeur maximale de l’effort de l’utilisateur ainsi que la position correspondante et reportez-là sur la courbe ci-dessus.

Fy Maxi =  		Position N°

  - Calculer le rapport de démultiplication minimal de ce système.

  - Vérifier que la valeur de cet effort maxi est compatible avec les normes d’ergonomie (voir page 8)

OUI	NON

  - Relever la valeur minimale de l’effort de l’utilisateur ainsi que la position correspondante et reportez-là sur la courbe ci-dessus.

Fy Mini =  		Position N°

  - Que constatez-vous à propos de l’effort de l’utilisateur sur le levier après cette position.

La porte RESTE soulevée

Analyse de la particularité du lève meuble :

3ème étape :	ACTION MANUELLE SUPPRIMEE

Sortir de la fenêtre de la courbe.

Sélectionner le menu "Résultats","Efforts" et choisir de visualiser les efforts s’appliquant sur le SEC Levier P3.

Il vous est possible à partir de là d’observer les variations des efforts s’appliquant sur le SEC Levier en fonction de la position

Placez-vous dans la position où l’effort est minimum (voir question 5.4).

  - Dans cette position, indiquer comment sont les deux autres efforts s’exerçant sur le SEC Levier (en B et C).

  - Dans cette position, indiquer comment sont les 3 points B, C et D.

  - Sur le système réel, retrouver cette position et indiquer ce qu’il se passe si on lâche le levier.

  - Quelle explication pouvez-vous donner.

  - Expliquer ce qu’il se passe, lorsque le levier dépasse cette position.

PRINCIPES ERGONOMIQUES	(EFFORTS ADMISSIBLES)

| Les efforts admissibles sont fonction de paramètres inhérents à la population (sexe, âges, conditions physiques …) mais aussi de la fréquence du mouvement lui-même. Les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en daN pour une main : elles sont valables pour un effort d’une durée voisine de 6 secondes ( = courte durée). Pour chaque type d’effort, sont portés 3 groupes de 3 valeurs. Chaque groupe correspond à une fréquence horaire de répétition. Pour une même fréquence, les valeurs indiquées correspondent à 3 catégories de personnes. La première valeur est compatible avec la capacité d’effort de 80% des hommes adultes en bonne santé. | La deuxième valeur concerne les femmes dans les mêmes limites que celles décrites ci-dessous. La troisième valeur est adaptée aux personnes, femmes ou hommes, à capacité réduite (parmi les plus de 50 ans ou en mauvaise santé). - Pour les types d’efforts repérés par un astérisque, exercés hors de la zone « bonne » des tableaux de la page 229 et 230, retenir la moitié de la valeur indiquée. - Pour les efforts exercés des 2 mains, debout, doubler la valeur indiquée. Pour les fréquences intermédiaires entre celles indiquées, interpoler. |
| --- | --- |

| DESIGNATION DE L’EFFORT | POSTURE | SENS DE L’EFFORT |  | EFFORT DE COURTE DUREE < 10 fois / h |  |  | EFFORT DE COURTE DUREE  50 fois / h |  |  | EFFORT DE COURTE DUREE > 10 fois / h ou EFFORT PROLONGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POUSSER d’une main | ASSIS dossier fixe |  |  | 30 | 18 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 7 | 4,5 |
|  | DEBOUT |  |  | 14 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| TIRER d’une main | ASSIS |  |  | 25 | 15 | 9 | 17 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 |
|  | DEBOUT |  |  | 10 | 6 | 3,5 | 7 | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 | 1,5 |
| BAISSER d’une main | ASSIS |  |  | 9 | 5,5 | 3 | 6 | 3,5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
|  | DEBOUT |  |  | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| LEVER d’une main | ASSIS |  |  | 6 | 3,5 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 |
|  | DEBOUT |  |  | 10 | 6 | 3,5 | 7 | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 | 1,5 |
| ROTATION interne | ASSIS ou DEBOUT |  |  | 9 | 5,5 | 3 | 6 | 3,5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ROTATION externe |  |  |  | 7 | 4 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1 |
| SERRER poigne |  |  |  | 30 | 18 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 7 | 4,5 |
| TOURNER des deux mains (volant) | ASSIS |  |  | 20 | 12 | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 30 | 18 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 7 | 4,5 |
|  | DEBOUT |  |  | 25 | 15 | 9 | 17 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 |
|  |  |  |  | 30 | 18 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 7 | 4,5 |
| POUSSER du pied sur la pédale | ASSIS |  |  | 40 | 24 | 14 | 27 | 16 | 10 | 17 | 10 | 6 |
|  | DEBOUT |  |  | 30 | 18 | 11 | 20 | 12 | 7 | 13 | 7 | 4,5 |

d’après document RNUR